Laboratorio di Esperimentazioni di Fisica 2 – CdL Astronomia

MISURA DELLA CARATTERISTICA DI 2 DIODI A SEMICONDUTTORE

- Diodi: AAZ15 (Germanio)

1N914A/1N4446 (Silicio)

- Potenziometro da 1 k

- Selezionatore del multimetro digitale su DC.

- Selezionare il tipo di grandezza da misurare (tensione, corrente, resistenza).

- Scegliere la scala più sensibile per effettuare la misura.

- Calibrare la misura della tensione effettuata con l’oscilloscopio utilizzando il multimetro digitale. A tale scopo collegare l’oscilloscopio nel punto C (vedi schema del circuito), cortocircuitando i punti A e B.  Calibrare per tensioni comprese tra 0 e 0.8 Volt.

- Inserire il diodo tra i punti A e B, collegare l’oscilloscopio al punto D e misurare la caratteristica del diodo. Agendo sul potenziometro costruire una tabella che riporti i valori della corrente (multimetro) e della corrispondente tensione sul diodo (oscilloscopio). Riportare su grafico la corrente in funzione della tensione misurata e corretta usando la curva di calibrazione.

NOTA: Per entrambi i diodi NON APPLICARE una tensione di polarizzazione diretta superiore a 0.8 Volt. Fare la maggior parte delle misure per valori di corrente tra 10A e qualche mA. In particolare, per il diodo al Germanio NON SUPERARE valori di corrente di circa 5mA e per il diodo al Silicio di circa 20 mA.

MULTIMETRO

DIGITALE

A

D

C

1 k

B

+ 5 V

terra